汇编语言期末复习题

# DX：单项选择题  DU：多项选择题    TK：填空题    MC：名词解释

# v JD：简答题      CXFX：程序分析题    CXTK：程序填空题  BC：编程题

# 第1章：基础知识

# 1、在汇编语言程序的开发过程中使用宏功能的顺序是(     C    )。     DX

# A、宏定义，宏调用						B、宏定义，宏展开

# C、宏定义，宏调用，宏展开				D、宏定义，宏展开，宏调用

# 2、汇编语言源程序中，每个语句由四项组成，如语句要完成一定功能，那么该语句中不可省略的项是(     B    )。     DX

# A、名字项		B、操作项		C、操作数项		D、注释项

# 3、可屏蔽中断就是它的请求是否被CPU响应要受 （  IF   ）的控制。    DX

# 4、使用LINK连接命令，执行后可生成文件的扩展名为（   EXE  ）。    DX

# 5、在寄存器间接寻址中，如果指令中指定的寄存器为BP，则操作数在 堆栈  段中，段地址在   SS  寄存器中。    TK

# 6、注释项用于说明程序段或是一条和几条指令的功能，一般用   ；(或分号)     表示注释的开始。    TK

# 7、DOS系统功能调用方式为：(1)置入口参数；(2)中断程序编号送  AH   寄存器后执行INT  21H。    TK

# 8、通常主程序和子程序间参数传送的方法有三种： 用寄存器传递 、 用存储单元传递、用堆栈传递(顺序可调换)。    TK

# 9、   中断     是CPU暂停当前程序的执行，转而执行处理紧急事务的程序，并在该事务处理完后能自动恢复执行原先程序的过程。在此，称引起紧急事务的事件为     中断源      。    TK

# 10、在字符串操作指令中，DS∶    SI      指向源串，ES∶      DI     指向目的串。    TK

# 11、计算机系统通过   接口      与外围设备通信。    TK

# 12、键盘I/O、显示I/O和打印I/O分别对应     16H    、   10H      和  17H            号中断。    TK

# 13、字符显示模式缓冲区中的一个字对应于屏幕上的一个字符。每个字的第一个字节为显示字符的     ASCII码      ，第二个字节为显示字符的     属性      。    TK

# 14、简述上机运行汇编语言程序的过程。    JD

# 答：首先打开未来汇编，新建一个空的汇编文件，后缀为.asm，然后输入汇编程序代码，保存，再编译成机器指令，然后连接成可执行文件，即exe文件，最后再运行。

15、简述程序中指令和伪指令的区别。    JD

# 答：能被计算机识别并执行的二进制代码，它规定了计算机能完成的某一操作。

# 伪指令是对汇编起某种控制作用的特殊命令，其格式与通常的操作指令一样，并可加在汇编程序的任何地方，但它们并不产生机器指令。

16、十六进制数88H，可表示成下面几种形式，请找出错误的表示（④ ）。    DX

# ① 无符号十进制数136

# ② 带符号十进制数－120

# ③ 压缩型BCD码十进制数88

# ④ 8位二进制数－8的补码表示

# 17、指令指针寄存器是（IP ）。   DX

# 18、汇编语言语句格式中对名字项的规定如下，请找出其中错误的说法（B）    DX

# A．名字的第一个字符可以是大写英文字母及小写英文字母

# B．名字的第一个字符可以是字母、数字及、@、_

# C．名字的有效长度≤31个字符

# D．在名字中不允许出现$

# 19、CS寄存器属于（  段寄存器   ）。     DX

# 20、已知物理地址（371F0H）=12H，（371F1H）=34H，（371F2H）=56H，如从地址371F0H中取出一个字的内容是（  3412H   ）。    DX

# 21、一个有16个字的数据区，它的起始地址是70A0H∶DDF6H，则这个数据区最末一个字单元的物理地址是（  7E814H   ）。    DX

# 22、简述上机运行汇编语言程序的过程。    JD   答：首先打开未来汇编，新建一个空的汇编文件，后缀为.asm，然后输入汇编程序代码，保存，再编译成机器指令，然后连接成可执行文件，即exe文件，最后再运行。

# 第2章：8086/8088的寻址方式和指令系统

# 1、下列指令属于基址加变址寻址方式的是（ MOV  DX，DS：[BP][SI] ）。    DX

# 2、当程序顺序执行时，每取一条指令语句，IP指针增加的值是（  D   ）。    DX

# A．1           B．2          C．3      D．由指令长度决定的

# 3、下列属于合法的指令是（   D  ）    DX

# A．MOV  DS，ES    B．MOV  [SI]，[DI]     C．MOV  AX，BL    D．MOV  [DI]，BL

# 4、若AX=349DH，CX=000FH。则执行指令AND  AX，CX后，AX的值是（   000DH  ）。    DX

# 5、设DS=8225H，DI=3942H，指令NEG BYTE PTR[DI]操作数的物理地址是(   85B92H    )   DX

# 6、下列寄存器组中在段内寻址时可以提供偏移地址的寄存器组是(     B    )      DX

# A、AX，BX，CX，DX	 B、BX，BP，SI，DI   C、SP，IP，BP，DX		D、CS，DS，ES，SS

# 7、对寄存器AX的内容乘以4的正确指令序列是(    SHL AX，1     SHL，AX，1     )。     DX

# 8、执行INC指令除对SF、ZF有影响外，还要影响的标志位是(     OF，AF，PF    )。     DX

# 9、设DH=10H，执行NEG DH指令后，正确的结果是(    DH=0F0H    CF=1     )。     DX

# 10、下列传送指令中有语法错误的是(    A     )。     DX

# A、MOV CS，AX	  B、MOV DS，AX   C、MOV SS，AX   D、MOV ES，AX

# 11、下面指令执行后，改变AL寄存器内容的指令是(    D     )。     DX

# A、TEST  AL，02H	  B、OR  AL，AL   C、CMP  AL，BL	  D、AND  AL，BL

# 12、执行除法指令后，影响的标志位是(    AF，CF，OF，PF，SF，ZF都不确定     )。     DX

# 13、执行下面指令序列后，结果是(    AX=0FF82H     )。     DX

MOV  AL，82H

CBW

# 14、与MOV  BX，OFFSET VAR指令完全等效的指令是(    D     )。     DX

# A、MOV  BX，VAR 	B、LDS  BX，VAR   C、LES  BX，VAR	D、LEA  BX，VAR

# 15、在段定义时，如果定位类型用户未选择，就表示是隐含类型，其隐含类型是(    PARA )。     DX

# 16、MOV  SP，3210H

# PUSH  AX     执行上述指令序列后，SP寄存器的值是(     320EH    )。     DX

# 17、BUF  DW  10H DUP(3 DUP(2，10H)，3，5)

# 上述语句汇编后，为变量BUF分配的存储单元字节数是(     100H    )。     DX

# 18、MOV  AH，7896H

ADD  AL，AH

# 上述指令执行后，标志位CF和OF的值是（  CF=1，OF=0   ）。    DX

# 19、完成将带符号数AX的内容除以2的正确指令是（ SHR  AX，1 ）。    DX

# 20、在汇编语言程序中，对END语句的叙述正确的是（  C   ）。    DX

# A．END语句是一可执行语句        B．END语句表示程序执行到此结束

# C．END语句表示源程序到此结束    D．END语句在汇编后要产生机器码

# 21、已知BX=2000H，SI=1234H，则指令MOV AX，[BX+SI+2]的源操作在（数据段中偏移量为3236H的字节）中。     DX

# 22、下面指令序列执行后完成的运算，正确的算术表达式应是（y=x2-1）。     DX

MOV AL，BYTE PTR X

SHL AL，1

# DEC AL

# MOV BYTE PTR Y，AL

# 23、已知（AX）=1234H，执行下述三条指令后，（AX）= （0000H）。     DX

MOV BX，AX

NEG BX

# ADD AX,BX

# A．1234H　　B．0EDCCH　　C．6DCCH　　D．

# 24、将DX的内容除以2，正确的指令是（C）。     DX

# A．DIV 2　　B．DIV DX，2　　C．SAR DX，1　　D．SHL DX，1

# 25、有如下指令序列：    DX

ORG  40H

DA1  DW  0AB12H，8574H

# ……

MOV  AX，DA1

MOV  BX，OFFSET  DA1

# 上述指令执行后，寄存器AX和BX的值分别为（  AB12H，40H   ）。

# 26、下列数值表达式和地址表达式中，错误的是（  D   ）。    DX

# A．MOV  AL，8*14+4              B．MOV  SI，OFFSET  BUF+13

# C．MOV  CX，NUM2-NUM1        D．MOV  CX，NUM2+NUM1

# 27、数据段定义如下：    DX

# X1   DB  10H，50，1

# X2   DW  10H，20，3

# X3   DD  ？

# COUNT   EQU  X3-X1

# 变量COUNT的值是（  9   ）。

# 28、为使CX=-1时，转至MINUS而编制了一指令序列，其中错误的序列是(   C    )。     DX

# A、INC CX  JZ MINUS					B、SUB CX，OFFFFH  JZ MINUS

# C、AND CX，OFFFFH  JZ MINUS		D、XOR CX，OFFFFH  JZ MINUS

# 29、AL和VAR字节单元中分别存放一个带符号数，执行CMP AL，VAR时，如AL>VAR，那么溢出位和符号位 的关系是(    OF=SF     )。     DX

# 30、下面是关于汇编语言程序中使用RET的描述，不正确的是(  C   )。    DX

# A．每一个子程序中允许有多条RET指令。  B．每一个子程序结束之前一定要有一条RET指令。

# C．每一个子程序中只允许有一条RET指令。 D．以过程形式表示的代码段，一定有RET指令存在。

# 31、在串操作指令前使用重复前缀指令REPE，终止串的重复操作条件是（  CX=0或ZF=0   ）。    DX

# 32、用MOV指令将十进制64以组合型BCD码格式送入AX，正确使用的指令是（   MOV  AX，0604H  ）。    DX

# 33、重复前缀指令REP的重复次数由      CX        决定。    TK

# 34、DR1  DB  10H，30H

DR2  DW  10H  DUP（0，2  DUP（2））

# ……

MOV  BL，LENGTH  DR1

# MOV  CL，LENGTH  DR2  请问指令执行后，BL和CL的值分别为     1        和      10H      。    TK

# 35、设(SP)=100H，(AX)=0FFFFH

STC

PUSH  AX

# ADC  AX，0

# PUSH  AX

# POP  BX    上述程序段运行后，(BX)=     0       ，(SP)=      0FEH        。  CXFX

# 36、假设数据段定义如下：

DA1  DW  ’C’，’D’

DA2  DB  18  DUP（？）

# DA3  DW  $－DA2

# ……

MOV  BX，DA3

MOV  AX，DA1

# 上述指令执行后，BX寄存器中的内容是12H(或18)，AH寄存器中的内容是 00H，AL寄存器中的内容是43H 。CXFX

37、现有如下数据段

# DATA     SEGMENT

# ARRAY1  DB  1，26，‘3456’

# ARRAY2  DW  7，89H，10

# VAL      EQU  ARRAY2-ARRAY1

# DATA     ENDS

# 请问：该数据段已占有   12(或0CH)        字节的存储空间。     CXFX

# 38、当执行指令ADD AX，BX后，若AX的内容为2BA0H，设置的奇偶标志位PF＝1，下面的叙述正确的是（ ④）。   DX

① 表示结果中含1的个数为偶数  ② 表示结果中含1的个数为奇数

# ③ 表示该数为偶数   ④ 表示结果中低八位含1的个数为偶数

# 39、AND，OR，XOR，NOT为四条逻辑运算指令，下面的解释正确的是（　C　）    DX

# A．指令XOR AX，AX执行后，AX内容不变，但设置了标志位

B．指令OR DX，1000H执行后，将DX最高位置1，其余各位置0

# C．指令AND AX，OFH执行后，分离出AL低四位

# D．NOT AX，执行后，将AX清0

# 40、完成对CL寄存器的内容乘以4的正确操作是（　C　　）    DX

# A．ROL CL，1 　　　　　　　B．MUL 4

ROL CL，1

# C．SHL CL，1 　　　　　　　D．MOV CL，2

# SHL CL，1       　　　　　　SHL CL，CL

# 41、下面各传送指令中，正确的是（　C　　）    DX

# A．MOV [DI]，[SI]　　B．MOV[DX+DI]，AL    C．MOV WORD PTR [BX]，0100H　D．MOV AL，BX

# 42、要实现使BETA的值为56，应采用语句为（　BETA EQU 56　　）    DX

# 43、REPZ CMPSW指令，重复执行的终止条件是（　CX=0或ZF=0　　）    DX

# 44、下面程序段执行后，AL中的内容是（　21H　　）    DX

MOV AX，8833H

ADD AL，AH

# DAA

# 45、完成将累加器AL清零，并使进位标志CF清零，下面错误的指令是（① ）。   DX

① MOV AL,00H  ② AND AL,00H  ③ XOR AL,AL  ④ SUB AL,AL

# 46、下列指令执行后总是使CF＝0，OF＝0的是（ AND）。   DX

# 47、完成同指令XCHG AX，BX相同功能的指令或指令序列是（④ ）。   DX

① MOV AX，BX  ② MOV BX，AX

③ PUSH AX

POP BX

④ MOV CX，AX

MOV AX，BX

MOV BX，CX

48、设AH＝0，AL＝06H，BL＝09H，执行指令

# ADD AL，BL              AAA

# 之后，其结果应是（AH＝01，AL＝05 ）。   DX

# 49、设AL＝0B4H，BL＝11H，指令“MUL BL”和指令“IMUL BL”分别执行后OF，CF的值为（OF＝1，CF＝1 ）。   DX

# 50、在串操作指令前使用重复前缀指令REPE，终止串的重复操作条件是（CX＝0或ZF＝0 ）。   DX

# 51、下面指令中，合理而有意义的指令是（④ ）。   DX

① REP LODSB  ② REP SCASB  ③ REP CMPSB  ④ REP MOVSB

# 52、在下列串操作指令中，同时使用源串和目的串地址指针的指令是（　D　　）    DX

# A．STOSW　　B．LODSW  　C．SCASW　　　　 　D．CMPSW

# 53、AL=0AH，下列指令执行后能使AL=05H的是（　C　　）    DX

# A．NOT AL　　B．AND AL，0FH 　C．XOR AL，0FH　　　D．OR AL，0FH

# 54、DA1  DW‘AB’，‘CD’，‘EF’，‘GH’

# ┇

MOV AX，DA1+3

# 指令执行后AX中的内容是（　‘FC’　　）。    DX

# 55、在汇编语言程序中，对END语句的叙述正确的是（ ③）。   DX

# ① END语句是一可执行语句   ② END语句表示程序执行到此结束

# ③ END语句表示源程序到此结束   ④ END语句在汇编后要产生机器码

# 56、下面的数据传送指令中，错误的操作是（④ ）。   DX

# ① MOV SS:[BX+DI],1000H   ② MOV DX,1000H  ③ MOV WORD PTR[BX],1000H  ④ MOV DS,2000H

# 57、下面指令执行后，变量DAB中的内容是（0F5H ）。   DX

DAW DW2A05H

DAB DB 0FAH

# :

MOV AL，BYTE PRT DAW

SUB DAB，AL

# 58、执行下列指令后，正确的结果是（② ）。   DX

MOV AL，100

MOV BL，－2

① AL＝100H

BL＝02H

② AL＝64H

BL＝0FEH

③ AL＝64H

BL＝82H

④ AL＝100H

BL＝0FEH

# 59、设数据段中已有：

DA1 DB 12H，34H

DA2 DW 56H，78H

# 下面有语法错误的语句是（② ）。   DX

# ① ADR1 DW DA1  ② MOV DA1＋1，AX ③ MOV BYTE PTR DA2＋1，AL  ④ MOV WORD PTR DA1＋1，AX

# 60、 DATA SEGMENT

TA1 DW 0102H，0304H，0506H

TA2 DB 02H，03H，04H

# :

MOV BX，DS：[0006H]

AND BX，0FFH

# AND BH，[BX]

# 上述指令序列运行后，BX的内容是（ 0402H）。   DX

# 61、若DS=0F3EH，SI=2000H，COUNT=0A8H，指令MOV AX，（SI+COUNT）中，源操作数的有效地址EA为___20A8H _____，其物理地址为___11488H _____。    TK

# 62、如JMP指令采用段间间接寻址，那么由4个相邻字节单元中存放有转移地址，其中前两个字节存放的是____ IP____，而后两个字节存放的是____ CS____。    TK

# 63、在串操作程序中，通常在重复前缀指令REPZ或REPNZ后，选用的串操作指令是___ STOS____或___ CMP__才有实际意义。    TK

# 64、已知：BX=1357H，DI=2000H，DS=2000H，CS=4000H，分别指出下面各指令中存储器操作数的物理地址。     JD

# （1）MOV AL，[BX]

21357H

# （2）MOV CS：[BX+DI]，AH

43357H

# 65、

0P1 DB 1，2

0P2 DW 3412H，5678H

# ┇

MOV AX，OP1+1；字单元（OP1+1） AX

# MOV BL，OP2+1；字节单元（OP2+1） BL

# 上述二条传送语句有语法错误，请根据注释字段的说明，将其改正。     JD

MOV AX，WORD PTR（OP1+1）

MOV BL，BYTE PTR（OP2+1）

# 66、下列语句在存储器中分别为变量分配多少字节？     JD

# （1）AD2 DW 10 DUP（？），10  22

# （2）AD3 DD 100 DUP（？） 400

# 67、简述下面两条指令分别是什么语法错误？     JD

# MOV [BX]，[SI]

MOV AX，DL

MOV指令不能在两个存储器操作数之间进行；

# 操作数类型不匹配。

68、在指令系统中，段内、段间返回均为RET指令。试回答：    JD

# (1)执行段内返回RET指令时，执行的操作是：栈顶内容→IP，SP+2→SP

# (2)执行段间返回RET指令时，执行的操作是：①栈顶内容→IP，SP+2→SP  ②栈顶内容→CS，SP+2→SP

# 69、

ARY DW 10 DUP(？)

# ┇

MOV AL，TYPE ARY

MOV BL，LENGTH ARY

# MOV CL，SIZE ARY

# 上述MOV指令序列执行后的结果是什么？    JD

AL=2

BL=10

CL=20

70、设某数据段：       JD

DATA SEGMENT

ORG 20H

# NUM1=8

# NUM2=NUM1+10H

# DA1 DB 'COMPUTER'

# DB 0AH，0DH

# COUNT EQU $-DA1

# DA2 DW'CO'，'MP'，'UT'，'ER'

# DATA ENDS

# 试回答：(1)DA1的偏移地址是： 20H  (2)COUNT的值是 0AH  (3)DA2+5字节单元的内容是 ‘U’的ASCII码_

# 71、已知

AX=0FF60H，CF=1

MOV DX，96

# XOR DH，0FFH

# SBB AX，DX

# 执行上述指令序列后，AX=_________0__________，CF=______0__________。    CXFX

# 72、设寄存器AL，BL，CL中内容均为76H，

XOR AL，0FH

AND BL，0FH

# OR CL，0FH

# 执行上述指令序列后，AL=______79H ___，BL=__06H ___CL=_7FH___。          CXFX

# 73、已知

AX=0A33AH，DX=0F0F0H

AND AH，DL

# XOR AL，DH

# NEG AH

# NOT AL

# 执行上述指令序列后，AH=____60H____，AL=_____35H_。    CXFX

# 74、假定（DX）=10111001B，（CL）=0.3，（CF）=1，试确定下列各条指令单独执行后，DX中的值。       JD

# （1）SHR DX，1   （2）RCR DL，1    （3）RCL DX，CL     答：(1) 005CH (2) 00DCH (3) 05CCH

# 75、写出完成下述功能的程序段：     JD

# （1）传送25H到AL寄存器 （2）将AL的内容乘以2 （3）传送15H到BL寄存器（4）AL的内容乘以BL的内容

# 并请写出最后（AX）=？

# 答：（1）MOV AL, 25H　（2）SHL AL, 1　（3）MOV BL, 15H（4）MUL BL　　最后，（AX）=612H =1554

# 76、写一程序段，求双字长数DX∶bX的相反数。     JD

# 答: NEG DX

NEG AX

SBB DX, 0

# 77、在某子程序的开始处要保护AX，BX，CX，DX四个寄存器信息，在子程序结束时要恢复这四个寄存器信息。例如：         JD

PUSH AX\

PUSH BX \ 保护现场

# PUSH CX /

# PUSH DX/

# :

# }恢复现场

# 试写出恢复现场时的指令序列。

# 答：

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

78、完成下列操作，选用什么指令：    JD

# （1）将AX的内容，减去0520H，和上次运算的借位； （2）将变量名TABL的段地址送AX；

# 答：（1）SBB AX，0520H（2分） （2）MOV AX，SEG TABL（2分）

79、D1 DB 20H DUP（？）

# D2 DW D1    请写出用一条指令实现取D1的偏移地址=>SI中的三种方法。    JD

# 答： ① LEA SI，D1  ② MOV SI，OFFSET D1  ③ MOV SI，D2

# 80、A DW 1234H

B DW 5678H

# :

PUSH A

PUSH B

# POP A

# POP B

# 试回答：    CXFX

# ①上述程序段执行后（A）＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，（B）＝＿＿＿＿＿

②设执行前SP＝200H，执行后SP＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 答：

# ①（A）=5678H（2分）（B）=1234H（2分）

# ②SP=2000H（2分）

# 81、现有下列程序段：    CXFX

MOV AX，6540H

MOV DX，3210H

# MOV CL，04

# SHL DX，CL

# MOV BL，AH

# SHL AX，CL

# SHR BL，CL

# OR DL，BL

# 试问上述程序段运行后， （AX）＝＿5400H＿ （BL）＝＿06H＿（DX）＝＿2106H＿

# 82、分析下面程序段，    CXFX

MOV AL，200

SAR AL，1

# MOV BL，AL

# MOV CL，2

# SAR AL，CL

# ADD AL，BL    试问程序段执行后（BL）＝＿＿0E4H＿（AL）＝＿＿0DDH＿＿＿

# 83、DA3 EQU WORD PTR DA4

DA4 DB 0ABH，89H

# ┇

SHR DA3，1

MOV DX，DA3

# SHL DA4，1

# MOV CX，DA3  上述程序段运行后，CX=___44AAH___，DX=__44D5H___。    CXFX

# 84、设(SP)=100H，(AX)=0FFFFH

STC

PUSH  AX

# ADC  AX，0

# PUSH  AX

# POP  BX  上述程序段运行后，(BX)=    0        ，(SP)=      0FEH        。    CXFX

85、STRING DB ‘ABCDEFGHIJ'

# :

MOV AH,01 ;从键盘输入字符1~9

# INT 21H

# AND AL，0FH

# DEC AL

# XOR AH，AH

# MOV BX，OFFSET STRING

# ADD BX，AX

# MOV BL，[BX]

# MOV AH，02H ；显示输出

# INT 21H

# :

# 试回答：

（1）上述程序段的功能是什么？    CXFX

# 根据从键盘输入的字符‘1’～‘9’，确定在显示器上显示STRING中第几个字符。（2）如从键盘输入字符‘4'，程序段有什么结果？

# 显示器显示字符‘D’

# 86、已知：

BX=4567H

NEG BX

INC BX

# NEG BX

# DEC BX              程序段执行后，BX=____4565H___，CF=___1_____。       CXFX

# 87、已知数据段中定义

DAT1 DB  12H，34H，56H，78H

MOV CX，0

# MOV AX，WORD PTR DAT1

# MOV CL，DAT1+3      当程序段执行完后AX=___3412H____，CX=__0078H_____。       CXFX

88、DA1  DB 83H，72H，61H，94H，5AH

# ┇

MOV CX，WORD PTR DA1

AND CX，0FH

# MOV AL，DA1+3

# SHL AL，CL          上述指令序列执行后，AL=__0A0H____，CL=__03H____。          CXFX

# 89、现有如下程序段：       CXFX

DATA SEGMENT DA3 EQU 1234H

ORG 0020H DA4 EQU ＄-DA2

# DA1 DW 12H，23H DA5 DB 31H，32H

# DA2 DB 11H，21H DATA ENDS

# 请回答：（1）该程序段已占有的存储字节数是多少？（2）符号名DA4的值是多少？符号名DA5的值是多少？

# 答：(1) 该程序段已占有的存储字节数是8个字节。(2) 符号名DA4的值为2，符号名DA5的值是0026H。

# 90、执行下列程序段后，回答问题。     CXFX

ORG 1221H MOV BX，OFFSET NUM

NUM DW 12H MOV CL，BYTE PTR NUM+1

# … MOV CH，TYPE NUM

# MOV AX，NUM HLT

# 请问：（AX）=______，（BX）=______，（CX）=______。

# 答：(AX)=0012H (BX)=1221H (CX)=0200H

# 91、执行下列指令后AX、BX寄存器的内容？     CXFX

MOV SI,10H

MOV AX,1234H

# MOV [SI+12H],AX

# LEA BX,[SI]

MOV [SI+14H],BX

# 答：AX为1234H，BX为22H

LES BX,DWORD PTR [SI+12H]

# 92、试编制一程序段，用串操作指令实现以DA_BY为首址的20H个字节单元中存放相同字符‘Y’（设DA_BY存储区已有ES指向）。     BC

LEA DI，DA_BY

MOV CX，32

MOV AL，‘Y’

CLD

REP STOSB

# 93、在BUF1和BUF2两个数据区中，各定义有10个带符号字数据，试编制一完整的源程序，求它们对应项的绝对值之和，并将和数存入以SUM为首址的数据区中。    BC

DATA SEGMENT

BUF1 DW-56，24，54，-1，89，-8……

# BUF2 DW45，-23，124，345，-265，……

# SUM DW10DUP(0)

DATA ENDS

# 94、编制程序段实现：将AX寄存器中的16位二进制数分成四组，每组4位，然后把这4组数分别放在AL、BL、CL、和DL中。    BC

MOV BH,AL

MOV CH,AH

MOV AL,AH

# AND AL,0F0H

# MOV BL,AH

# AND BL,0FH

# MOV CL,BH

# AND CL,0F0H

# MOV DL,BH

# AND DL,0FH

# 95、在NUMW单元存放有一个0-65535范围内的整数，将该数除以500，商和余数分别存入QU1和REM单元，请在空行处各填上一条指令完善该程序。     CXTK

# ┇

MOV AX,NUMW

# ____ MOV BX，500_________

# XOR DX,DX

# DIV BX

# MOV QUI,AX

# ____ MOV REM，DX _________

# 96、已知数据段中定义

DAT1 DB  12H，34H，56H，78H

MOV CX，0

# MOV AX，WORD PTR DAT1

# MOV CL，DAT1+3

# 当程序段执行完后AX=___3412H _____，CX=___0078H _____。     CXFX

# 97、DA1  DB 83H，72H，61H，94H，5AH

# ┇

MOV CX，WORD PTR DA1

AND CX，0FH

# MOV AL，DA1+3

# SHL AL，CL

# 上述指令序列执行后，AL=___0A0H ____，CL=___03H ____。     CXFX

# 98、DA3 EQU WORD PTR DA4

DA4 DB 0ABH，89H

# ┇

SHR DA3，1

MOV DX，DA3

# SHL DA4，1

# MOV CX，DA3

# 上述程序段运行后，CX=____44AAH _____，DX=_____44D5H _______。     CXFX

# 99、编制完整程序实现下列算式：W=X+Y+36-Z。设X、Y、Z、W均为双字长数据，各自的低十六位数和高十六位数分别存放在X、X+2、Y、Y+2、Z、Z+2的存储单元中，结果的低十六位字和高十六位字分别存放在W和W＋2两个单元中。      BC

DATA SEGMENT

X DD …

Y DD …

# Z DD …

# W DD …

# DATA ENDS

# CODE SEGMENT

# ASSUME CS:CODE,DS:DATA

# START:MOV AX,DATA

# MOV DS,AX

# MOV AX,X

# ADD AX,Y

# MOV BX,X+2

# ADC BX,Y+2

# ADD AX,36

# ADC BX,0

# SUB AX,Z

# SBB BX,Z+2

# MOV W,AX

# MOV W+2,BX

# CODE ENDS

# END START

# 第3章：8086汇编语言程序格式

# 1、指令JMP FAR PTR DONE属于（段间转移直接寻址）。     DX

# 2、下列叙述正确的是（C）。     DX

# A．对两个无符号数进行比较采用CMP指令，对两个有符号数比较用CMPS指令

B．对两个无符号数进行比较采用CMPS指令，对两个有符号数比较用CMP指令

# C．对无符号数条件转移采用JAE/JNB指令，对有符号数条件转移用JGE/JNL指令

D．对无符号数条件转移采用JGE/JNL指令，对有符号数条件转移用JAE/JNB指令

# 3、一个有128个字的数据区，它的起始地址为12ABH：00ABH，请给出这个数据区最末一个字单元的物理地址是（12C59H）。     DX

# 4、某存储单元的物理地址是12345H，可以作为它的段地址有（　D　　）    DX

# A．2345H　　　　　　　 B．12345H

# C．12340H　　　　　　　D．1234H

# 5、在执行DAA指令，当高四位BCD码校正时产生进位，如要把此进位值送入AH中，对这进位值的操作应是（进位值在CF中，校正后根据CF内容再加在AH中）    DX

# 6、执行后使BX=0的同时也使CF=0，OF=0的指令是（　XOR BX，BX　　）    DX

# 7、在执行下列指令时，需要使用段寄存器DS的指令是（　D　　）    DX

# A．STOSW　　　　　　　 B．ADD AL，CL

# C．NEG BX　　　　　　　D．INC DA[BX]

# 8、无论BH中原有的数是奇数或偶数，若要使BH中的数一定为奇数，应执行的指令是（　OR BH，01H　　）    DX

# 9、比较两个带符号的数A、B，当A=B时程序转移，测试的条件为（　ZF=1　　）    DX

# 10、使用DOS系统功能调用时，使用的软中断指令是（　B　　）    DX

# A．INT 21 　　　　 B．INT 10H

# C．INT 16H 　　　　D．INT 21H

# 11、十六进制数0FFF8H表示的十进制正数为____+65528____，表示的十进制负数为____-32760____。TK

# 12、CPU的标志寄存器中标志位，可以分为两大类，其中一类称为___状态_____标志位，另一类称为____控制____标志位。    TK

# 13、当标志位___CF___=1时表示无符号数运算产生溢出，而当标志位__ OF____=1是表示带符号数运算产生溢出。    TK

# 14、在程序执行过程中，IP寄存器中始终保存的是 （下一条指令的首地址）。     DX

# 15、PSW寄存器中共有___6___位条件状态位，有___3___位控制状态位。（）。     DX

# 16、串指令中的目的操作数地址是由___ ES：[DI]___提供。

# 17、8086CPU在基址加变址的寻址方式中，变址寄存器可以为（SI或DI）。     DX

# 18、什么叫寻址方式？常用的寻址方式有哪些？      JD

# 答：寻址方式是指寻找指令中操作数所在地址的方法。

# 常用的寻址方式有：立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、基址加变址、隐含寻址等。

# 第4章：顺序程序设计

# 1、编写分支程序，在进行条件判断前，可用指令构成条件，其中不能形成条件的指令有(    D     )。

# A、CMP		B、SUB		C、AND		D、MOV

# 第5章：分支程序设计

# 1、检查二个无符号数的关系，若要实现AL≥BL时分支去LOP1处，那么在“CMP AL，BL”指令后应跟的分支指令是（　JC LOP1　　）    DX

# 2、下面指令序列测试BH中的数是否为奇数，若为奇数则转移至K1处，横线处的指令应为（ ）。   DX

TEST BH，01H

# ＿＿JNE＿＿＿＿＿＿＿K1

# 3、测试BL寄存器内容是否与数据4FH相等，若相等则转NEXT处执行，可实现的方法是（ ②）。   DX

① TEST BL，4FH

JZ NEXT

② XOR BL，4FH

JZ NEXT

③ AND BL，4FH

JZ NEXT

④ OR BL，4FH

JZ NEXT

# 4、当一个带符号数大于0FBH时程序转移，需选用的条件转移指令是（ JNLE）。   DX

# 5、

MOV BL，64H

MOV CL，03H

# XOR AX，AX

AGAIN：ADD AL，BL

ADC AH，0

DEC CL

# JNZ AGAIN

# 问：（1）该程序段完成的功能是：将AX内容乘3送BX中           CXFX

# （2）AX=___012CH_____。

6、

MOV DL，AL

NOT DL

TEST DL，04H

# JE NEXT

# ┇

NEXT：…

# 若上述程序段执行时产生分支，说明AL中的数第几位一定为1？程序段执行后CF是多少？     CXFX

# 第2位；CF=0

# 7、设AX，BX中的数一个为正数，一个为负数，下面程序段完成将正数送到PLW单元中存放，请将程序中所缺指令语句补上。    CXTK

TEST AX，8000H

# ＿＿JE K1或JZ K1＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# MOV PLW，BX

# JMP DONE

# K1：＿＿MOV PLW，A＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# DONE：

# 8、下面程序段是判断寄存器AH和AL中第3位是相同，如相同，AH置0，否则AH置全1。试把空白处填上适当指令。    CXTK

# ___ XOR AH，AL____

# AND AH，08H

# ____ JE ZERO_____

# MOV AH，OFFH

# JMP NEXT

# ZERO：MOV AH，0

# NEXT：……

# 9、以BUF为首址的字节单元中，存放了COUNT个无符号数，下面程序段是找出其中最大数并送入MAX单元中。    CXTK

BUF DB 5，6，7，58H，62，45H，127，……

COUNT EQU $-BUF

# MAX DB？

# ┇

MON BX，OFFSET BUF

MOV CX，COUNT-1

# MOV AL，[BX]

LOP1：INC BX

# ____ CMP AL，[BX]_______ __

# JAE NEXT

# MOV AL，[BX]

NEXT：DEC CX

# _____ JNZ LOP1___________

# MOV MAX，AL

# 10、编程序段计算SUM＝∑ai=a1+a2+...+a20，已知a1......a20依次存放在以BUF为首址,i=1的数据区，每个数据占两个字节，和数SUM也为两个字节。（要求用循环结构编写，循环控制采用计数控制）。（此题勿需书写源程序格式，只需把试题要求的有关指令序列书写出来。）    CX

MOV AX，0

MOV BX，OFFSET BUF

MOV CX，20

# LOP：ADD AX，[BX]

INC BX

INC BX

# LOOP LOP

# MOV SUM，AX

# 11、试编写一个汇编语言程序，要求对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。   CX

# 答： BEGIN：MOV AH，1

INT 21H

CMP AL，’a’

# JB STOP

# CMP AL，’z’

# JA STOP

# SUB AL，20H

# MOV DL，AL

# MOV AH，2

# INT 21H

# JMP BEGIN

# STOP：RET

# 12、

AND AL，AL

JZ BRCH1

RCR AL，1

# JZ BRCH2

# RCL AL，1

# INC AL

# JZ BRCH3

# :

# 上述程序运行后，试回答：    CXFX

（1）当（AL）＝＿＿0＿＿＿＿＿＿＿＿时，程序转向BRCH1

# （2）当（AL）＝＿＿1＿＿＿＿＿＿＿＿时，程序转向BRCH2

（3）当（AL）＝＿＿-1＿＿＿＿＿＿＿＿时，程序转向BRCH3

# 13、下面程序的功能是什么？    CXFX

MOV CH,4

LAB:MOV CL,4

# ROL BX,CL

# MOV DL,BL

# AND DL,0FH

# ADD DL,30H

# CMP DL,3AH

# JL PRINT

# ADD DL,7

# PRINT:MOV AH,02

# INT 21H

# DEC CH

# JNZ LAB

# 显示输出BX寄存器里的内容

# 14、阅读如下程序：     CXFX

ADRR DB XXH，XXH，……，XXH CMP ADRR[BX]，0

NUM EQU ＄ -ADRR LOOPZ DON

# RETT DB？ JNZ NEXT

# … MOV BL，OFFH

# MOV CX，NUM NEXT：MOV RETT，BL

# MOV BX，-1 HLT

# DON：INC BX

# 请问：（1）该程序完成的功能是什么?（2）程序执行后指出RETT字节单元中的内容是什么？

# 答：(1) 在以ADRR为起始地址的数组中，查找第一个非0数据。

# (2) 若找到则将第一个非0数据在数组中的偏移量送入RETT单元中；若无非0数据，则将OFFH送入RETT单元中。

# 15、现有一子程序：     CXFX

SUB1 PROC PLUS：TEST BL，80H

TEST AL，80H JE EXITO

# JE PLUS XCHANGE：XCHG AL，BL

TEST BL，80H EXITO：RET

JNE EXITO SUB1 ENDP

JMP XCHANGE

# 试回答：

# （1）子程序的功能是什么？

# （2）若调用子程序前AL=9AH，BL=77H，则返回主程序时，AL=______，BL=______。

# 答：(1)子程序的功能是判别AL和BL中的数是否为异号数，当为异号时交换，否则不变。

(2) AL=77H, BL=9AH

# 16、阅读程序段：     CXFX

BLOCK DB 20H，1FH，08H，81H，OFFH… LOP1：CMP AL，[SI+1]

RESULT DB？ JNG NEXT

# … MOV AL，[SI+1]

START：LEA SI，BLOCK NEXT：INC SI

MOV CX，[SI] LOOP LOP1

# INC SI MOV RESULT，AL

# MOV AL，[SI] HLT

# 请问：（1）该程序完成的功能是什么？（2）该程序循环的次数是多少？

# 答：(1) 该程序完成的功能是从20H（32）个有符号数中找出最小的数送入RESULT单元中。

# (2) 该程序的循环次数是1FH（31）。

# 17、阅读如下程序段，回答所提出的问题，假定X1，X2，XN为无符号数。     CXFX

ORG 100H

BLOK DW X1，X2，…，XN

# COUNT EQU（＄-BLOLOK）/2

# RESULT DW COUNT，？

LEA BX，BLOK-2

MOV CX，RESULT

# XOR AX，AX

# GOON：ADD BX，2

# CMP AX，[BX]

JAE NEXT

# MOV AX，[BX]

NEXT：LOOP GOON

MOV RESULT+2，AX

# 程序段执行完，回答下述问题

# RESULT+2字存储单元的内容=______

# BX=______

# 程序循环次数=______

# 答:  RESULT+2字存储单元的内容是MAX(X1, X2, … XN)

BX= 100H + 2×(COUNT-1)

# 程序循环次数＝ COUNT

# 18、下面程序的功能是什么？     CXFX

MOV AX,X

CMP AX,Y

# JGE LAB

# XCHG AX,Y

# LAB:MOV X,AX   答：选择X，Y中的较大值存入X中

# 19、某程序欲用单个字符显示的2号功能调用去显示STRING中的字符串‘COMPUTER’（不显示字符‘$’！）.试在空白处填上适当的一条指令。     CXTK

STRING DB‘COMPUTER’，‘$’

# ┇

MOV BX，0FFSET STRING

# LOP：MOV DL，[BX]

MOV AH，02H

INT 21H

# _____ INC BX_______________

# _____CMP [BX]，24H________

JNE LOP

# 20下面程序段是判断寄存器AH和AL中第3位是相同，如相同，AH置0，否则AH置全1。试把空白处填上适当指令.CXTK

# ____ XOR AH，AL_______________

# AND AH，08H

# _____ JE ZERO______________

# MOV AH，OFFH

# JMP NEXT

# ZERO：MOV AH，0

# NEXT：……

# 21、在表TABLE处存放着N个无符号字节数，求表中前10个字节数的总和并保存在AX寄存器中。如果总和值超过AX寄存器的容量，则置AX寄存器内容不变。请在程序中的空格处填入适当指令使其完整。     CXTK

# LEA BX，TABLE     （2）

# MOV CX，10 JC END0

# MOV SUM，AX DON：INC BX

# MEXT：    （1）

# （3）

ADC AH，0 ENDO：HLT

JNC DON  答： (1) ADD AL, [BX] (2) MOV AX, SUM (3) LOOP NEXT

22、试编写一个汇编语言程序，要求对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。  BC

# 答： BEGIN：MOV AH，1

INT 21H

CMP AL，’a’

# JB STOP

# CMP AL，’z’

# JA STOP

# SUB AL，20H

# MOV DL，AL

# MOV AH，2

# INT 21H

# JMP BEGIN

# STOP：RET

# 23、试编制一源程序，统计DA1字单元中含0的个数，如统计的个数为奇数，则将进位位置1，否则进位位清0。      BC

DATA  SEGMENT

DA1  DW  XXXX

# DATA ENDS

# 答：

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: MOV  AX,DATA

MOV  DS,AX

LEA  SI,DA1

# MOV  CX,16

# XOR BL,BL

AGAIN: MOV  AL,[SI]

HL AL,1

JC NEXT

# INC BL

NEXT:INC SI

LOOP AGAIN

TEST BL,01H

# JNE  L1

# CLC

# JMP DONE

L1: STC

DONE: MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

END START

# 24、编定程序段，用DOS的1号功能调用通过键盘输入一字符，并判断输入的字符。如字符是"Y"，则转向YES程序段；如字符是"N"，则转向NO程序段；如是其他字符，则转向DOS功能调用，重新输入字符。(考生勿需写出源程序格式，只需写出与试题要求有关的指令序列)  (YES和NO分别是两程序段入口处的标号)      BC

KEY：MOV AH，1

INT 21H

# CMP AL，‘Y’

# JE YES

# CMP AL，‘N’

# JE NO

# JMP KEY

# 答案：

DATA SEGMENT

# BUF1 DW -56，24，54，-1，89，-8，----

BUF2 DW 45，-23，124，345，-265，----

SUM DW 10 DUP（0）

DATA ENDS

# STACK1 SEGMENT PARA STACK

# DW 20H DUP（0）

# STACK1 ENDS

# CODE SEGMENT

# ASSUME CS：CODE，DS：DATA，SS：STACK1

# START：MOV AX，DATA

# MOV DS，AX

# MOV CX，10

# LEA SI，BUF1

# LEA DI，BUF2

# LEA BX，SUM

# NEXT：MOV AX，[SI]

MOV DX，[DI]

TEST AX，8000H

JE TDX

# NEG AX

# TDX：TEST DX，8000H

# JE ADDS

# NEG DX

# ADDS：ADD AX，DX

# MOV [BX]，AX

# ADD SI，2

# ADD DI，2

# ADD BX，2

# LOOP NEXT

# MOV AH，4CH

# INT 21H

# CODE ENDS

# END START

# 25、

LEA  SI，STR

MOV  AL，ODH

XOR  CX，CX

GOON：CMP  AL，[SI]

JZ  NEXT

INC  CX

# INC  SI

# JMP  GOON

NEXT：MOV  COUNT，CX

# 字节变量STR中存放着一个字符串‘abcdefGHIJK’，以0DH为结束标志，上述指令序列完成的功能是     求字符串长度         ，执行以上指令后字变量COUNT=   11    。     CXFX

# 26、下列程序片段用来分别统计ARRAY数组中奇数和偶数的个数。请在空白处填写合适的指令。      CXTK

# DATA    SEGMENT

# ARRAY  DW  23ABH，1570H，567，1765H，46，5210H

# COUNT  EQU  （$-ARRAY）/2

# DA1     DB  ？

# DA2     DB  ？

# DATA    ENDS

# ……

LEA  SI，ARRAY

MOV  CX，COUNT

LOP1：MOV  AX，[SI]

TEST  AX，0001H

JZ  LOP2

INC  BL

# JMP  LOP3

LOP2：INC  BH

# LOP3：    ADD  SI，2

DEC  CX

JNZ  LOP1

# MOV  DA1，BL

# MOV  DA2，BH

# -1  x<0

27、编写计算下面函数值的程序   y=    0   x=0

# 1   x>0

# 其中，输入数据x和输出数据y均在数据段中定义，且皆为字节变量。   BC

# DATA  SEGMENT

# X     DB  45H

# Y     DB  ?

DATA  ENDS

# ;

CODE  SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

# START:MOV AX,DATA

# MOV DS,AX

# MOV AL,XXX

# MOV AH,0

# CMP AL,0

# JGE NEXT1

# MOV BL,-1

# JMP OVER

# NEXT1:CMP AL,0

# JE  NEXT2

# MOV BL,1

# JMP OVER

# NEXT2:MOV BL,0

# OVER: MOV ZZZ,BL

# MOV AH,4CH

# INT 21H

# CODE  ENDS

# END  START

# 28、写一个把字符串中的大写字母改写为小写字母的子程序（近过程）。设字符串以0为结束标志。     BC

# ；子程序名：STRLWR  ；功    能：把字符串中的所有大写字母改写为小写字母

# ；入口参数：DS∶BX=存放改写所需字符串的缓冲区首地址 ；出口参数：无

# STRLWR  PROC

PUSH  AX

PUSH  SI

# MOV  SI,BX

AGAIN: MOV  AL,[SI]

# OR   AL,AL

# JZ   OK

# CMP  AL,’A’

# JB   NEXT

# CMP  AL,’Z’

# JA   NEXT

# OR   AL,20H(或者ADD  AL,30H)

MOV  [SI],AL

NEXT: INC  SI

JMP  AGAIN

OK: POP  SI

POP  AX

RET

STRLWR  ENDP

# 第6章：循环程序设计
1、循环控制指令LoopNZ/LoopNE控制循环继续执行的条件是（CX≠0且ZF=0）    DX

# 2、循环指令LOOPNZ终止循环的条件是(     CX=0，或ZF=1    )。     DX

# 3、检查BUF的内容是否为正偶数，如是正偶数，则0TAL。下面程序段正确的是(   C   )。DX

A、MOV AL，BUF

JS K1

# SHR AL，1

# JNC K1

# MOV AL，0

# K1：……

# B、MOV AL，BUF

# AND AL，11

# JNZ K2

# MOV AL，0

# K2：……

D、MOV AL，BUF

JNP K4

TEST AL，80H

JNZ K4

MOV AL，0

K4：……

C、MOV AL，BUF

TEST AL，81H

# JNZ K3

# MOV AL，0

# K3：……

# 4、下列描述中，执行循环的次数最多的情况是（  A   ）。    DX

# A．MOV  CX，0                             B．MOV  CX，1

# LOP：LOOP  LOP                            LOP：LOOP  LOP

# C．MOV  CX，0FFFFH                       D．MOV  CX，256

# LOP：LOOP  LOP                            LOP：LOOP  LOP

# 5、

# DATA SEGMENT

# S9 DB0，1，2，3，4，5，6，7，8，9

# DATA ENDS

# ┇

LEA SI，S9

LEA，DI，S9+1

# MOV CX，5

# LOP： MOV AL，[SI]

XCHG AL，[DI]

MOV [SI]，AL

ADD SI，2

# ADD DI，2

# LOOP LOP

# 上述程序段运行后，S9开始的10个字节存储单元内容是什么？    CXFX

S9 DB 1，0，3，2，5，4，7，6，9，8

# 6、实现将DX：AX中存放的32位数扩大四倍，正确的程序段是（③ ）。   DX

① SHL AX，2

ROL DX，2

② RCL AX，2

SHL DX，2

③ MOV CX，2

LOP：SHL AX，1

RCL DX，1

# LOOP LOP

④ SHL AX，1

SHL AX，1

RCL DX，1

# RCL DX，1

# 7、在下列指令中，   D   指令的执行会影响条件码中的CF位。      DX

# A．JMP NEXT　　B．JC NEXT　　C．INC BX　　D．SHL AX，1

# 8、下列指令执行时出错的是（A）。     DX

A．ADD BUF1，BUF2  B．JMP DWORD PTR DAT [BX] C．MOV AX，[BX+DI] NUM　D．TEST AL，08H

# 9、在下列指令的表示中，不正确的是（C）。     DX

# A．MOV AL，[BX+SI]　　B．JMP SHORT DONI　　C．DEC [BX]　　D．MUL CL

# 10、在进行二重循环程序设计时，下列描述正确的是（A）。     DX

# A．外循环初值应置外循环之外；内循环初值应置内循环之外，外循环之内

# B．外循环初值应置外循环之内；内循环初值应置内循环之内

# C．内、外循环初值都应置外循环之外

# D．内、外循环初值都应置内循环之外，外循环之内

# 11、条件转移指令JNE的测试条件为（ZF=0）。     DX

# 12、执行如下程序：

MOV AX，0

MOV BX，1

# MOV CX，100

# A：ADD AX，BX

# INC BX

# LOOP A

# HLT

# 执行后（BX）=　（101）。     DX

# 13、上题的程序执行后（AX）= （5050）。     DX

# 14、对于下列程序段：

AGAIN：MOV AL，[SI]

MOV ES：[DI]，AL

INC SI

# INC DI

# LOOP AGAIN

# 也可用__ REP MOVSB __指令完成同样的功能。     DX

# 15、

DA1  DB‘ABCDEFGHI’

DA2  DB  9 DUP（0）

# ┇

LEA SI，DA1

LEA DI，DA2

# MOV CX，9

# CLD

LOP： LODSB

SUB AL，10H

STOSB

# LOOP LOP

# . . .

# 试问：①写出程序执行后DA2各字节中的数据。        CXFX

②保持程序功能情况下，程序中 可否改写为

# 123456789；不能更改

# 16、程序段如下：    CXFX

BLK1 DB 46，84，34，－5，20，122，73

# :

MOV CX，7

LEA S1，BLK1

# NEXT： MOV AL，[SI]

INC SI

TEST AL，81H

# LOOPZ NEXT

# MOV BL，[SI]

# :

# 请回答程序段运行后：（AL）＝＿＿＿5或0FBH＿＿

# （BL）＝＿＿＿14H或20＿＿＿＿＿＿

# 17、下面程序的功能是什么？    CXFX

# STRING DB 100 DUP(?)

MOV AX,SEG STRING

MOV DS,AX

# LEA SI,STRING

# MOV CX,100

LAB: MOV AL,[SI]

CMP AL,’a’

# JB  LAB1

# CMP AL,’z’

# JA  LAB1

# SUB AL,32

# MOV [SI],A

LAB1: INC SI

LOOP LAB

# 将STRING里的小写字母’a’-‘z’转成相应的大写字母’A’-‘Z’

# 18、现有下列数据段：    CXTK

DATA SEGMENT

STR1 DB‘ABCDEFGHIJKL'

# COUNT EQU －STR1

# BUF DB COUNT DUP（0）

# DATA ENDS

# 下面程序段是实现把STR1中所有字符逆向传送到BUF缓冲区（即STR1中第一个字符送到BUF的最后一个单元，STR1中最后一字符送到BUF的第一个单元）。试把程序中所空缺的指令填上。

# MOV SI，OFFSET BUF－1

# MOV DI，OFFSET BUF

# MOV CX，COUNT

# ＿＿＿CLD＿或  STD＿＿＿＿＿

# LOOP:MOVSB

# ______ SUB SI，2__或____ ADD DI，2__

# LOOP LOP

# 19、下述程序段完成计算2~20之间的偶数的和，并存于AX中。试把空白处填上适当的指令。     CXTK

XOR  AX，AX

MOV  BX，0

MOV  CX，10或MOV  CX，0AH

CONT： ADD  AX，BX

ADD  BX，2

LOOP  CONT

# 20、BEG为起始地址的存储区域中存放有100个字节数据，现将其首、尾颠倒过来，重新排放这100个字节数据。请在程序中的空格处填入适当的指令使其完整。    CXTK

MOV CX，32H

LEA SI，BEG

# MOV DI，SI

(1)

DON：MOV AL，[SI]

(2)

MOV [SI]，AL

(3)

DEC DI

LOOP DON

# HLT

# 答:  (1) ADD DI, 99

# (2) XCHG AL, [DI]

# (3) INC SI

# 21、试编制一源程序，统计DA1字单元中含0的个数，如统计的个数为奇数，则将进位位置1，否则进位位清0。      BC

DATA  SEGMENT

DA1  DW  XXXX

# DATA ENDS

# 答：

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: MOV  AX,DATA

MOV  DS,AX

LEA  SI,DA1

# MOV  CX,16

# XOR BL,BL

AGAIN: MOV  AL,[SI]

HL AL,1

JC NEXT

# INC BL

NEXT:INC SI

LOOP AGAIN

TEST BL,01H

# JNE  L1

# CLC

# JMP DONE

L1: STC

DONE: MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

END START

# 22、下述程序段完成计算2~20之间的偶数的和，并存于AX中。试把空白处填上适当的指令。     CXTK

XOR  AX，AX

MOV  BX，0

MOV  CX，10或MOV  CX，0AH

CONT： ADD  AX，BX

ADD  BX，2

LOOP  CONT

# 23、如下程序应用冒泡法对一个无符号数组排序（由小到大排序），请完成该程序。

# （注：为该程序分配100字的堆栈存储空间。）     CXTK

# SSEG   SEGMENT  STACK

DW  100  DUP  (？)

# SSEG   ENDS

# DSEG   SEGMENT

SWAP  DB  ？

ARRAY  DW  32760， 127， 0， 65000， 230， 100

# DSEG   ENDS

# CSEG   SEGMENT

ASSUME  CS∶CSEG，DS∶DSEG，SS∶SSEG

START： MOV  AX，DSEG

MOV  DS，AX

SORT：  MOV  CX，5

MOV  SI，0

MOV  SWAP，0

INNER： MOV  AX，ARRAY[SI]

CMP  AX，ARRAY[SI+2]

# JBE   NOSWAP

# XCHG  AX，ARRAY[SI+2]

MOV  ARRAY[SI]，AX

MOV  SWAP，1

# NOSWAP：   ADD   SI，2

LOOP  INNER

CMP  SWAP，1

JNZ  SORT

MOV  AH，4CH

# INT   21H

CSEG  ENDS

# END   START

# 第7章：子程序设计
1、主程序和所调用的子程序在同一代码段中，子程序的属性应定义为( C )。 DX

# A．TYPE       B．WORD         C．NEAR         D．FAR

# 2、 MOV AL，38H

MOV BL，49H

CALL SUBO

# INC AL

# DEC CL

# ┇

SUBO PROC

ADD AL，BL

# MOV CL，AL

# DAA

# RET

# SUBO ENDP

# 上述程序段运行后，AL=________88H _____________，CL=________80H __________。     CXFX

# 3、FACT  PROC

PUSH  DX

# MOV   DX，AX

# CMP   AX，0

# JZ     DONE

# DEC   AX

# CALL  FACT

# MUL  DX

# POP   DX

# RET

DONE：MOV  AX，1

# POP   DX

# RET

# FACT   ENDP

# 若执行以上子程序前，(AX)=5，则子程序完成的功能是：    求5！(或求5的阶乘)       ，执行该子程序后(AX)=    120     。     CXFX

# 4、在一段汇编程序中多次调用另一段程序，用宏指令比用子程序实现起来。（占内存空间大，但速度快）。     DX

# 5、设在DAT单元存放一个－9~＋9的字节数据，在SQRTAB数据区中存放了0~9的平方值，请用直接查表法编写一个子程序，在SQRTAB中查找出DAT单元中数据对应的平方值送SQR单元。并写出主程序的调用方式。   CX

# 数据段如下：

DATA SEGMENT

DAT DB XXH

# SQRTAB DB 0，1，4，9，...81

# SQR DB？

DATA ENDS

# 答：

DATA SEGMENT

DAT DB XXH

# SQRTAB DB 0，1，4，9，…，81

# SQR DB？

DATA EMDS

STACL1 SEGMENT PARA STACK

# DW 20H DUP（？）

# STACK1 ENDS

# CODE SEGMENT

# ASSUME CS：CODE，DS：DATA，SS：STACK1

# START： MOV AX，DATA

# MOV DS，AX

# ┇

CALL SUBROT

# ┇

MOV AH，4CH

INT 21H

# SUBROT PROC

# PUSH AX

# PUSH BX

# LEA BX，SQRTAB

# MOV AL，DAT

# TEST AL，80H

# JNS NEXT

# NEG AL

# NEXT： XLAT SQRTAB

# MOV SQR，AL

# POP BX

# POP AX

# RET

# SUBROT ENDP

# CODE ENDS

# END SRART

# 6、设在内存单元SQTAB首址开始存放了0～15的平方数表。要求用直接查表法编一程序，求出A单元中给定数（＜=15＝的平方值送B单元保存。    BC

# 答: DATA SEGMENT

SQTAB DB 0，1，4，9，16，25，36，49，64，81

DB 100，121，144，169，196，225

# A DB 12

# B DB？

DATA ENDS

CODE SEGMENT

# ASSUME CS：CODE，DS：DATA

# START PROC FAR

# PUSH DX

# XOR AX，AX

# PUSH AX

# MOV AX，DATA

# MOV DS，AX

# MOV BX，OFFSET SQTAB

# MOV AL，A

# XLAT

# MOV B，AL

# RET

# START ENDP

# CODE ENDS

# END START

# 7、FUNCTION  MACRO  P1，P2，P3

# MOV     AX，P1

# P2        P3

# ENDM

# 请回答下列问题：

# ⑴上面程序段中，MACRO和ENDM是一对伪指令，在  宏      定义中，它们成对出现。

# ⑵通过调用语句FUNCTION  100，SUB，AX调用之后，AX寄存器中的内容为     99 。     CXFX